`
ВГГШ
Ахитектонски смер
П Р О Ј Е К Т О В А Њ Е

Семестар       
III
Фонд часова 
2+4

ВЕЖБА    VI
ОПРЕМАЊЕ  ВЕРТИКАЛНИХ ПРЕСЕКА
ОПРЕМАЊЕ
Након цртања вертикалних пресека по препорукама са прошлог вежбања, неопходно је приступити опремању –доради пресека
У прсеку разликујемо различите материјале које смо употребили.
Њих је неопходно назначити различитим шрафурама које смо по архитектонским протоколима већ научили на предмету Архитектонске Конструкције:

Према овоме означавамо:

· армирани бетон, 

· набијени бетон

· опекарске производе 

· дрвене елементе

· насуту земљу,

· самониклу земљу

· термоизолацију

· хидроизолацију

· и слично

Ове елементе описујемо легендом материјала.

Након цртања и означавања материјала приступамо котирању.


У пресеку се углавном појављују вертикалне коте које нам приказују различите податке о висинама селова објекта или целих висина.

· Неопходно је унутар објекта поставити коте које нам приказују чисте висине, дебљину конструкције, као и спратне висине.

· Спољне коте се односе на преломе – фронтове зидова, као и на укупне висине објекта од коте нивелете (споја објекта са тереном).

· Испод коте нивелете потребн је дати укупне дубине фудирања као и парцијелене коте за висине темељних стопа
У случају да је неопходно одређеним урбанистишким условима да се на пресеку појаве и хоризонталне коте неопходно их је поставити.

Овај случај се дешава у специфичним случајевима, када је објекат једнострано или двострано узидан, када је постављен на регулационој линији и слично, или је неопходно овим котама додатно објаснити архитектонску форму.

Након овога приступамо постављању висинских кота. Неопходне су:

· Висинске коте 
· свих нивоа етажа –спратова

· дубине фундирања

· коте свих венаца

· коте свих слемена

· коте прелома кровних равно

· коте тераса

· коте терена

Неопходно је у пресеку приказати танким линијама све што се види у изгледу. 
Напомињемо још једном да се вертикални пресеци не постављају кроз вертикалне елементе ( серклаже, димњаке, вентилационе канале и слично)
Ако то нисмо претходно урадили неопходно је у претходној фази нацртати основу крова, нарочито ако је кров сложене вишеводне форме.

У том тренутку на основу основе крова добијамо кључне тачке за цртање пресека

ПРИЛОГ 

ОПРЕМЉЕНОГ ПРЕСЕКА


[image: image1.emf]
Пример крајњег резултата цртања пресека кроз све нивое (темељ.подрум, приземље, поткровље, кров) са елементима који се виде како у пресеку тако у изгледу.

ЗАКЉУЧАК
ПОТРЕБНО ЈЕ ПРИСТУПИТИ ОПРЕМАЊУ ПРЕСЕКА КРОЗ СВЕ НИВОЕ УЗ ПОШТОВАЊЕ СВЕГА ГОРЕ НАВЕДЕНОГ
_1668163747.pdf





